«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

____________ Б.Х.Батырбекова

Инструкция

о мерах пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ

- Общие требования пожарной безопасности.

  - Настоящая инструкция разработана на основании Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказа МЧС РФ №645 от 12.12.2007г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (в ред от 22.06.2010г); Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 23 июня 2016 г; Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г., Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства № и1479 от 16.09.2020г.

  - Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для сотрудников, работающих в пищеблоке дошкольного общеобразовательного учреждения в соответствии с действующими Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

  - Работники пищеблока детского сада допускаются к работе после ознакомления с настоящей инструкцией, прохождения противопожарного инструктажа.

  - Сотрудники пищеблока обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, которые утверждены в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещениях пищеблока (кухни) ДОУ.

  - Двери помещений пищеблока дошкольного учебного заведения при пребывании в них работников могут запираться лишь на внутренние запоры, которые легко открываются.

  - Ответственным за пожарную безопасность на пищеблоке детского сада является повар.

  - Лица, которые виновны в нарушении настоящей инструкции, действующих правил пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Работники пищеблока обязаны:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим в соответствии с существующими требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

- выполнять необходимые меры предосторожности использовании технологического электрооборудования, при пользовании предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и имеющимся оборудованием;

- не допускать хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в помещениях пищеблока дошкольной образовательной организации и на путях эвакуации;

- содержать в надлежащей чистоте и исправном состоянии технологическое электрооборудование;

- знать правила и порядок вызова пожарной охраны, экстренной эвакуации;

- уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения.

  - В целях обеспечения пожарной безопасности на пищеблоке детского сада категорически запрещается:

- курить сигареты и пользоваться открытым огнем;

- использовать технологическое электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными рубильниками, выключателями, а также розетками.

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные и осветительные приборы;

- оставлять без присмотра, уходя из помещений пищеблока ДОУ, включенными в сеть имеющееся технологическое оборудование, электронагревательные, электроосветительные приборы.

Также, работники пищеблока должны строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на пищеблоке детского сада, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

- Требования пожарной безопасности перед началом работы на пищеблоке

  - Внимательно проверить работу освещения на пищеблоке дошкольного учебного заведения, все светильники должны иметь защитные плафоны.

  - Осуществить визуальную проверку исправности розеток, сетевых шнуров питания электрооборудования, заземления.

  - Убедиться в работоспособности вытяжной вентиляции на пищеблоке.

  - Проверить отсутствие влаги на полу и наличие диэлектрических (резиновых) ковриков возле имеющегося технологического электрооборудования.

  - Выполнить проверку наличия огнетушителей, других средств пожаротушения, аптечки.

  - Убедиться в отсутствии захламленности выходов для экстренной эвакуации из пищеблока ДОУ.

- Требования пожарной безопасности во время работы на пищеблоке

  - Бережно относиться к технологическому электрооборудованию пищеблока детского сада: не опрокидывать его, устанавливать осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие губительной для него влаги.

  - При прекращении подачи тока во время работы с технологическим электрооборудованием или в перерыве работы, необходимо отсоединить его от электросети.

  - Лицам, использующим технологическое электрооборудование, запрещается:

- разбирать и заниматься ремонтом самостоятельно (самого оборудования, проводов и т. д.);

- держаться за провод в процессе работы оборудования.

- хранить и складывать рядом, либо на электрическое оборудование для приготовления пищи различные посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.

- использовать электрооборудование в условиях, которые не соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, способные привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться рубильниками, электроустановочными изделиями, розетками, имеющими повреждения;

- использовать электроплиты, электрочайники и прочие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, изготовленные самостоятельно.

- включать нагрев жарочной ванне фритюрницы, когда в ней отсутствует жир.

- использовать оборудование, имеющее неисправный датчик реле температуры и др.;

- оставлять включенными электроплиты, жарочные шкафы и тому подобное после окончания процесса приготовления;

- сливать из жарочных ванн и сковород горячий жир;

- охлаждать водой жарочную поверхность применяемого оборудования.

  - При попадании влаги на электрооборудование следует немедленно произвести выключение его от электросети. Влагу необходимо собирать мягкой салфеткой, затем дать возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно осуществить включение в сеть.

  - Нельзя оставлять без присмотра работающее технологическое электрооборудование.

  - При эксплуатации электрических плит для приготовления, необходимо:

- заливать масло в сковороды до того, как включится нагрев.

- соблюдать крайнюю осторожность во избежание разбрызгивания масла и попадания его капель на горячие поверхности оборудования.

- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при случившемся перегреве.

- незамедлительно отключать жарочные аппараты при чадении масла, потому что может последовать воспламенение продукта.

  - В процессе эксплуатации электрического оборудования не стоит допускать возможность повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке, нарушения заземления.

  - При эксплуатации технологического оборудования соблюдайте требования данной инструкции, а также инструкции по охране труда при работе с конкретным оборудованием.

  - При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) важно немедленно отключить от электросети электрооборудование.

  - В случае, если на пищеблоке дошкольной образовательной организации появится характерный запах гари, дыма, жженой изоляции, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть тут же прекращены, незамедлительно должен быть поставлен в известность заведующий детского сада или дежурный администратор, приняты необходимые меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с обязательным привлечением квалифицированных специалистов).

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении пожара на пищеблоке ДОУ или его признаков необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 101.

  - Принять срочные меры к эвакуации людей, выключить вытяжную вентиляцию и приступить к самостоятельному тушению пожара с обязательным соблюдением мер личной безопасности. Для тушения следует использовать огнетушители.

  - Необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая помещение пищеблока, нужно закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня.

  - Немедленно произвести оповещение как можно большего числа работников о пожаре и сообщить о нем заведующему дошкольным образовательным учреждением, а при невозможности - другому должностному лицу.

  - При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями заведующего детского сада или должностного лица, которое заменяет его.

  - При возгорании одежды надо попытаться сбросить ее. Если этого сделать не удается, следует упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать, так как бег только усилит интенсивность горения.

  - При наступлении признаков удушья необходимо лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.

  - Горящее электрооборудование, которое находится под напряжением; нужно тушить

углекислотными или порошковыми огнетушителями. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные -	60-80 секунд, углекислотные - 25-45 секунд, порошковые - 10-15 секунд. Следовательно, приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара. Использовать воду для тушения возгорания категорически запрещается.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, который свисает или касается пола (земли), нельзя приближаться к нему, немедленно сообщить об этом администрации ДОУ, оставаться на месте и предупреждать других.

  - В случае поражения электрическим током необходимо срочно осуществить отключение напряжения, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

  - При освобождении пострадавшего от воздействия тока строго запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

  - Оказать пострадавшему человеку первую медицинскую помощь.

  - О случившемся немедленно оповестить своего непосредственного руководителя.

- Требования пожарной безопасности по окончании работы на пищеблоке.

  - Выключить из сети все электрическое оборудование во всех помещениях пищеблока, независимо от назначения, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом ДОУ. Все электрические установки и электроприборы должны быть обесточены, исключение составляют дежурное и аварийное освещение, автоматические установки пожаротушения, пожарная и охранная сигнализация.

  - Очистить используемое технологическое электрооборудование.

  - Произвести выключение вытяжной вентиляции.

- Закрыть все окна, выключить освещение, осуществить закрытие пищеблока.

Ответственный за пожарную безопасность	 /Татамов Г.Д./

С инструкцией ознакомлен (а)