«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

____________ Б.Х.Батырбекова

Инструкция
по применению огнетушителей.

- Общие сведения.

  - Огнетушители предназначены для тушения пожаров в начальной стадии, когда очаг пожара незначительный.

1.2 Огнетушители должны размещаться в легко доступных и заметных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

- Огнетушители должны размещаться путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

- Места расположения огнетушителей должны указываться в планах эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ.

- Переносные огнетушители, используемые в МАДОУ, подразделяются на следующие виды:

- порошковые (ОП-4(3));

- углекислотные (ОУ-2).

- Действия сотрудника МДОУ в случае пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

  - Прекратить работу;

  - Отключить электрооборудование;

  - Сообщить о происшедшем по телефону 01 или с мобильного телефона 112 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

  - Принять по возможности меры по эвакуации воспитанников и сотрудников, тушению пожара первичными средствами пожаротушения, сохранности товарно-материальных ценностей.

- Сравнительная характеристика ОП и ОУ и особенности тушения
пожаров и возгораний.

  - Порошковый огнетушитель

- Порошковые огнетушители обладают очень высокой способностью и универсальностью действия, способны тушить любые материалы (твердые вещества, горючие жидкости, газы, электроустановки, находящихся под напряжением до 1000 В), в том числе можно тушить и материалы не тушимые всеми другими средствами (термиты, щелочные металлы);

- Не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний, их сплавы, натрий, калий);

- Огнетушащий эффект: охлаждение зоны горения из-за расхода теплоты на нагревание и разложение частиц порошка, разбавление горючей среды частицами порошка и продуктами его разложения; эффект огнепреграждения при поверхностном тушении.

- Время выброса порошка составляет от 6 до 15 секунд.

- При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется, как только зона горения будет окружена облаком порошка требуемой концентрации, кроме того, облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.

- В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара, так как из-за высокой скорости порошковой струи происходит сильный подсос (эжекция) воздуха, который только раздувает пламя над очагом. Кроме того, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание или разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет не к тушению, а к увеличению площади очага пожара. Рекомендуется начинать тушение на расстоянии с 3 метров.

- Порошковыми огнетушителями не разрешается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.

- Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).

- Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания, не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м, т.е. менее 13,5 кв.м)).

  - Углекислотный огнетушитель

- Огнетушители углекислотные предназначены для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха: неоценимо их действие при тушении загораний электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, т.к. способны охлаждать горящую поверхность, ускоряя тем самым тушение пожара, а так же при тушении электроприборов и всего того, что может быть испорчено водой, пеной или порошком.

- При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С и возможно обморожение рук

- При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

- При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.

- Приведение в действие огнетушителя.

  - Порошковый огнетушитель.

- Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг, направить струю порошка в огонь, начиная тушение с 3 м. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.

-. Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

- Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30 °С к горящей поверхности.

  - Углекислотный огнетушитель

При открывании запорно-пускового устройства (нажатии на рычаг2), заряд углекислоты по сифонной трубке 3 поступает к раструбу 4. При этом происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в твердое (снегообразное), сопровождающийся резким понижением температуры до минус 70°С.

Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку 6.

- Перевести раструб 4 в удобное для оператора положение, направив его на

очаг пожара, подойти к очагу пожара на безопасное расстояние.

- Нажать на рычаг 2.

- Рычаг позволяет прерывать подачу углекислоты, т.о. допускается

многократное пользование и прерывистое действие.

- Недостатки огнетушителей.

  - Порошковый огнетушитель:

- отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному самовоспламенению уже потушенного горючего от нагретых поверхностей;

- сложность тушения пожара из-за резкого ухудшения видимости очага и эвакуационных выходов (особенно в помещениях небольшого объема);

- опасность для здоровья людей ввиду образования порошкового облака в процессе тушения;

- нанесение ущерба оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения порошком поверхностей;

- возможность отказов в работе вследствие образования пробок из-за способности к комкованию и слеживанию порошков при хранении;

  - Углекислотный огнетушитель

- в больших концентрациях углекислота опасна для здоровья людей;

- возможность появления значительных тепловых напряжений в конструкциях при воздействия на них огнетушащего вещества с относительно низкой минусовой температурой и в результате потеря ими несущей способности;

- возможность появления разрядов статического электричества на раструбе при выходе огнетушащего состава из огнетушителя;

- опасность обморожения при соприкосновении с металлическими деталями огнетушителя или струей;

- сильная зависимость интенсивности выхода огнетушащего вещества от температуры окружающей среды.

- Общие особенности использования огнетушителей

  - Не разрешается:

- Эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления.

- Располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, допускать прямого попадания солнечных лучей на баллоны.

- Наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа

- направлять порошковую струю или углекислоту в сторону близко стоящих людей и непосредственно на человека, т.к. порошок или углекислота могут попасть в глаза и вызвать сильное раздражение, опасно так же их попадание в легкие при вдохе, а углекислота, выходящая из раструба при температуре минус 60 градусов по Цельсию, способна вызвать обморожение.

  - Общие правила тушения пожаров:

- Перед тушением возгорания определить класс пожара и использовать наиболее пригодный для его тушения огнетушитель (в соответствии с этикеткой огнетушителя).

- Очаг пожара тушить с наветренной стороны, начиная с его переднего края постепенно перемещаясь вглубь

- Начинать тушение разлившихся легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- Льющуюся с высоты горящую жидкость тушить сверху вниз.

- Горящую вертикальную поверхность тушить сверху вниз.

- При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно.

- Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему спиной).

- После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить, использованный огнетушитель необходимо отправить на перезарядку.